ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15

60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  10/2019

##### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες   του Δήμου Δίου – Ολύμπου  και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2020 και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος  2022)  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κάθε νομικού προσώπου.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων  πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Επίσης :

1.	Πετρέλαιο κίνησης

Για το πετρέλαιο κίνησης εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών της Κ.Υ.Α. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-17): Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

Γενικές Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Κ.Υ.Α. 76/2016/16)

| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΙΑ(1) |  |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κατώτερο | Μέγιστο |  |  |
| Αριθμός κετανίου |  | 51,0 |  |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5165 ΕΛΟΤ ΕΝ 15195 ΕΛΟΤ ΕΝ 16144 |
| Δείκτης κετανίου βάσει υπολογισμού |  | 46,0 |  |  | ΕΛΟΤ EN ISO 4264 |
| Πυκνότητα (στους 15°С) | kg/m3 | 820,0 | 845,0 |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3675 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12185 |
| Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | % m/m | - | 8,0 |  | ΕΛΟΤ EN 12916 |
| Περιεκτικότητα σε θείο | mg/kg | - | 10,0 |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20846 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20884 ΕΛΟΤ EN ISO 13032 |
| Σημείο ανάφλεξης | °С | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Υπόλειμμα άνθρακα (σε υπόλειμμα 10% απόσταξης) | % m/m | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Περιεκτικότητα σε τέφρα | % m/m | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Περιεκτικότητα σε νερό | mg/kg | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Αιωρούμενα σωματίδια | mg/kg | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 ώρες στους 50 °С) | Καθορισμός τιμής | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Σταθερότητα στην οξείδωση | g/m3 | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
|  | h |  |  |  |  |
| Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος του διορθωμένου σημείου φθοράς (wsd 1,4) στους 60 °С | μm | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Ιξώδες στους 40°C | mm2/s | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| Απόσταξη | % (ν/ν) | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| - % (ν/ν) ανακτώμενο στους 250 °С, - % (ν/ν) ανακτώμενο στους 350 °С, % | (ν/ν) | Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 |  |  |  |
| - 95% (V/V) ανακτώμενο στους: | °С | - |  | 360 |  |
| Περιεκτικότητα σε μεθυ- λεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) (3) | % (ν/ν) |  |  | 7,0 | ΕΛΟΤ EN 14078 |
| Σημείωση: Οι ιδιότητες που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. |  |  |  |  |  |

(1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006.

(2) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

(3) Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3170 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 3171 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 13/85 (ΦΕΚ 314/Β/1985).

Τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην απόφαση ΑΧΣ 54/2015, «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 462/Β/2015).

- Αμόλυβδη βενζίνη

Για την αμόλυβδη βενζίνη οποία η προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών της Κ.Υ.Α. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) “Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών”.

Οι προδιαγραφές της βενζίνης καθορίζονται από τις παραμέτρους όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Ε, Δ της Κ.Υ.Α. 147/2015/16. Οι μέθοδοι δοκιμών των παραμέτρων που αναφέρονται στους πίνακες, είναι αυτές που καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται μέθοδος δοκιμής η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την μέθοδο που αντικαθιστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

| Παράμετρος (1) | Μονάδα | Όρια (2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχιστο |  | Μέγιστο |
| Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON (3) |  | 95,0 |  | - |
| Περιεκτικότητα σε μόλυβδο | mg/l | - |  | 5,0 |
| Πυκνότητα στους 15 0C | Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Περιεκτικότητα σε θείο | mg/kg | - |  | 10,0 |
| Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο | mg/l | - |  | 2 (από 1/1/2014) |
| Αντοχή στην οξείδωση | Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Περιεχόμενα κομιώδη | Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες στους 50 oC) | Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Ολεφίνες και Αρωματικά | % (v/v) |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,0 |
|  |  |  | - | 35,0 |
| Περιεκτικότητα σε βενζόλιο | % (v/v) |  | - | 1,0 |
| Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | % m/m |  | - | 3,7 |
| Οξυγονούχες ουσίες | % (v/v) |  |  |  |
| - Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές) |  |  | - | 3,0 |
| - Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται n προσθήκη σταθεροποιητών) |  |  | - | 10,0 |
| - Ισοπροπυλική αλκοόλη |  |  | - | 12,0 |
| -Ισοβουτυλική αλκοόλη |  |  | - | 15,0 |
| - Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη |  |  | - | 15,0 |
| - Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο |  |  | - | 22,0 |
| - Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4) |  |  | - | 15,0 |
| Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της. |  |  |  |  |
| (1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. |  |  |  |  |
| (2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006. |  |  |  |  |
| (3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ |  |  |  |  |
| (4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

| Παράμετρος (1) | Μονάδα | Όρια (2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχιστο | Μέγιστο |  |
| Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON (3) |  | 95,0 | - |  |
| Περιεκτικότητα σε μόλυβδο |  | mg/l | 5,0 |  |
| Πυκνότητα στους 15 oC | Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Περιεκτικότητα σε θείο | mg/kg | - | 10,0 |  |
| Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο | mg/l | - | 2 (από 1/1/2014) |  |
| Αντοχή στην οξείδωση | Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Περιεχόμενα κομιώδη | Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες στους 50oC) | Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Ολεφίνες και Αρωματικά | % (v/v) |  |  |  |
|  |  | - |  | 18,0 |
|  |  | - |  | 35,0 |
| Περιεκτικότητα σε βενζόλιο | % (v/v) | - |  | 1,0 |
| Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | % m/m | - |  | 2,7 |
| Οξυγονούχες ουσίες | % (v/v) |  |  |  |
| - Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές) |  | - |  | 3,0 |
| - Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών) - Ισοπροπυλική αλκοόλη -Ισοβουτυλική αλκοόλη - Τριτοτανής βουτυλική αλκοόλη |  |  |  | 5,0% |
|  |  | - - - - - - |  |  |
| - Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο - Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4) |  |  |  | Τα ποσοστά ανάμιξης και όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% |
| Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της. |  |  |  |  |
| (1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. |  |  |  |  |
| (2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006. |  |  |  |  |
| (3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ |  |  |  |  |
| (4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Απαιτήσεις πτητικότητας για την αμόλυβδη βενζίνη

|  |  |  | Όρια ((1) Για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί οι τύποι και οι αντίστοιχες χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στο εθνικό παράρτημα ΝΑ.1 «Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 Με απόφαση της Δ/νσης Ενεργειακών Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Γ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράμετρος | Μονάδα | Ελάχιστο | Κλάση Α | Κλάση C |  | Κλάση C1 |
|  |  |  | Βλέπε «Table 3-Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 Για τη θερινή περίοδος από 1/5 έως 30/9 μέγιστη 60,0 |  |  |  |
|  |  | Μέγιστο |  |  |  |  |
| Τάση ατμών (VP) | kPa |  |  |  |  |  |
| 70oC, E70 | % (v/v) | Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |  |
| απόσταγμα στους 100oC, E100 | % (v/v) | Ελάχιστο | 46,0 |  | 46,0 | 46,0 |
|  |  | Μέγιστο | Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |
| απόσταγμα στους 150oC, E150 | % (v/v) | Ελάχιστο | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |
| τέλος απόσταξης (FBP) | oC | Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |  |
| υπόλειμμα απόσταξης | % (v/v) | Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |  |
| Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (10VP+7E70) |  | Βλέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

| Περιεχόμενο βιοαιθανόλης (% v/v) | Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών (kPa)( (1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του προτύπου EN ISO 4259:2006 "Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σε σχέση με τις μεθόδους δοκιμής", ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής, ελήφθη υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το μηδέν (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων του προτύπου EN ISO 4259:2006. Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή.) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 6,0 |
| 3 | 7,2 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 8,0 |
| 6 | 8,0 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 7,8 |
| 10 | 7,8 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, (MON)

| Παράμετρος (1) |  |
| --- | --- |
| Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON σύμφωνα με τη δήλωση διάθεσης του προΐόντος(2) | Αριθμός οκτανίου κινητήρα, MON (2) [ελάχιστο] |
| 95 έως και 96 | 85 |
| 97 έως και 98 | 86 |
| μεγαλύτερο του 98 | 87 |
| (1) - Η παράμετρος MON μετράται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής που καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπο δοκιμής που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς εναλλακτική χρήση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. - Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006. |  |
| (2) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON, όπως και από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του MON, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ |  |

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3170 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 3171 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 13/85 (ΦΕΚ 314/Β/1985) όπως ισχύει.

- Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

## Πίνακας 3.1

|  |  | Όρια |  | #### Μέθοδοι |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράμετρος | Μονάδες | Ελαχ. | Μεγ. | ελέγχου |
| Δείκτης κετανίου |  | 40 | - | EN ISO 4264 |
| Πυκνότητα στους 15 oC | kg/m3 | Να αναφέρεται |  | EN ISO 3675 |
|  |  |  |  | EN ISO 12185/1996 |
| Σημείο ανάφλεξης | oC | 55 | - | EN 22719 |
| Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης | % m/m | - | 0,30 | EN ISO 10370 |
| Τέφρα | % m/m | - | 0,02 | EN ISO 6245 |
| Νερό και υπόστημα | % v/v | - | 0,10 | ASTM D1796 |
| Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) |  | Κλάση 3 |  | EN ISO 2160 |
| Περιεκτικότητα σε θείο | % m/m | - | 0,20 | EN ISO 14596 |
|  |  |  |  | EN ISO 8754 |
|  |  |  |  | EN 24260 |
| Ιξώδες στους 40 oC | mm2/s |  | 6 | EN ISO 3104 |
| Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC | % (v/v/) | 85 | - | Pr EN ISO 3405: 1998 |

(α) Διάρκεια : 3 ώρες

## Πίνακας 3.2

|  |  | Όρια |  | Μέθοδος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράμετρος | Μονάδα | Κατηγορία Α | Κατηγορία Β | ελέγχου |
| Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) | oC | - | -5 | EN 116 |
| Σημείο ροής | oC | 0 | -9 | ASTM D97 |
|  |  |  |  | ASTM D 5950 |
|  |  |  |  | ISO 3016 |

Όπου :

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) :	Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) :	Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

## Πίνακας 3.3

| Πρότυπο | Τίτλος |
| --- | --- |
| EN 116 | Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. |
| EN ISO 2160 | Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. |
| EN 1SO 3104 | Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. |
| PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) | Petroleum products - Determination of distillation characteristics. |
| EN ISO 3675:1998 | Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). |
| EN ISO 4264 | Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. |
| EN ISO 6245 | Petroleum products - Dtermination of ash. |
| EN ISO 10370 | Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). |
| EN ISO 12185: 1996 | Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method. |
| EN 22719 | Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method. |
| EN ISO 8754:1995 | Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive XRF method. |
| EN ISO 14596:1998 | Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998). |
| EN 24260:1994 | Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987). |
| ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 3016 | Determination of pour point of petroleum products. |
| ASTM D 1796 | Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method. |

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).

Τονίζεται ότι ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα  διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Λιτόχωρο 30-7-2019

Ο Συντάξας ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ)