| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.960,28 € Κ.Α: 20.6661.0002, 20.6661.0003, 20.6661.0004, 20.6662.0002, 20.6662.0003, 20.6662.0004 ΠΙΣΤΩΣΗ: 5.000,00 , 5.000,00 , 5.000,00 , 10.000,00 , 10.000,00 , 10.000,00 CPV: 31681410-0, 31500000-1 | Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων » |
| --- | --- |

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της  προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων » είναι κατά άρθρο οι κάτωθι :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1)  ΛΥΧΝΙΕΣ LED-HIGH POWER 18W E27 ενδεικτικού τύπου GEYER ή ισοδύναμο,  18W και κάλυκα Ε27 φωτεινή ροή  1.800lumen ( +- 5% ), τάση ( V ) 180-265  και θερμοκρασία χρώματος 4.000K,   διάρκεια ζωής 25.000h ( +- 5% ) , στεγανότητα IP44

2)  ΛΥΧΝΙΕΣ LED σφαιρική 5W  και κάλυκα Ε27,  φωτεινή ροή  400lumen ( +- 5% ), τάση ( V ) 220-240 και θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ

3)  ΛΥΧΝΙΕΣ LED σφαιρική 12W  και κάλυκα Ε27,  φωτεινή ροή  960lumen ( +- 5% ), τάση ( V ) 230 ,  και θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ

4)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI 70W/730 RX7S  φωτεινή ροή  6.200lumen ( +- 5% ), θερμοκρασία χρώματος  3000 Κ.

5)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI 150W RX7S  φωτεινή ροή  12.000lumen ( +- 5% ), θερμοκρασία χρώματος  3000 Κ.

6)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ  ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ SON T 250W  E40 Λυχνίες 250W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή 33.000lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 36.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ

7) ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ  150W  E40  Λυχνίες 150W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή   15.000lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 30.000h ( +- 5% )  και θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ

8)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ   400W Ε40 Λυχνίες 400W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή 55.800lumen ( +- 5% ) , μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 36.000h ( +- 5% )   και θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ

9) ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ  70W Ε27 με ενσωματωμένο εκκινητή. Λυχνίες νατρίου αχλαδωτές 70W και κάλυκα Ε27 ενδεικτικού τύπου OSRAM ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε27, φωτεινή ροή 5.900lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 24.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ

10)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  250W  E40  Λυχνίες 250W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή 30.900lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 36.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ

11) ΛΥΧΝΙΕΣ HPI-T ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ   1.000W Ε40 Λυχνίες 1.000W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή 85.000lumen ( +- 5% ) , μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 12.000h( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 4.300Κ

12)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W E40 ενδ. τύπου PHILLIPS ή OSRAM ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή 20.500lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 20.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 4.500Κ

13 ) ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 400W Ε40   ενδ. τύπου PHILLIPS ή OSRAM ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή 32.000lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 20.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 4.500Κ

14) ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000h ( +- 5% ), φωτεινή ροή 1.300lumen ( +- 5% )    και θερμοκρασία χρώματος 6.500Κ ,   μήκος 604,00mm

15) ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000h ( +- 5% ), φωτεινή ροή  3.250lumen ( +- 5% )  και θερμοκρασία χρώματος 6.500K, μήκος 1213,6mm

16) ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W ενδεικτικού τύπου PHILIPS ή ισοδύναμο με μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000h ( +- 5% ), φωτεινή ροή  5.000 lumen  ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος  6.500K,  μήκος 1514,00mm

17) ΛΥΧΝΙΕΣ 75W E27 ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   ενδεικτικού τύπου OSRAM ή ισοδύναμο με κάλυκα Ε27, φωτεινή ροή 600lumen ( +- 5% ) ,  τάση λειτουργίας 230-240V

18) Λαμπτήρες PL 26W G24 - 3  2ακίδες ενδ. τύπου OSRAM ή ισοδύναμο φωτεινή ροή 1.800lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 10.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ

19)   Λαμπτήρες  PL 18W 2G11 4 ακίδες φωτεινή ροή 1.200lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 20.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ

20)   Λαμπτήρες  PL LYNX-D 26W  2ακίδες

21) Λαμπτήρες PL  11W G23 2ακίδες φωτεινή ροή 900lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 10.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ

22)   Λαμπτήρες  PL  9W G23 2ακίδες φωτεινή ροή 570lumen ( +- 5% ), μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 10.000h ( +- 5% ) και θερμοκρασία χρώματος 6.500Κ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1)  Ενδεικτικές λυχνίες LED ράγας πίνακα ενδ. τύπου ΑΒΒ ή LEGRAND  ή ισοδύναμο

2 - 6) Αυτοματάκια ενδ. τύπου ΑΒΒ ή LEGRAND ή ισοδύναμο 6Α,10Α,16Α,20Α,25Α

7 – 9)  Διακόπτες ράγας 3Χ40, 3Χ63 & 3Χ100

10)  Ντουι πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο τύπου ΔΕΗ

11)  Ντουι πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο με πάσο

12)  Ντουι πορσελάνης Ε40 διαιρούμενο

13)  Ντουι πορσελάνης Ε40

14)  Φούσκες OPAL Φ25

15)  Φούσκες OPAL Φ30 διάφανες

16-21) Κλέμες   ενδ. τύπου LEGRAND ή ισοδύναμο άκαυστες 2.5, 6, 8, 10, 16, 25

22-26) Κλέμες κυπαρισσάκια 16, 25, 35, 50, 70

27) Κλεμοασφάλειες τριπλή με γυάλινη ασφάλεια 6Ab (οχι ράγας)

28) Ασφάλειες γυάλινες 3.5 Α μικρές

29) Ασφάλειες γυάλινες 6 Α μεγάλες

30-31) Ασφάλειες ΔΕΗ 40 Α, 50 Α

32-33) Ασφάλειες τύπου γολιάθ 50 Α, 63 Α

34-35) Ασφάλειες τύπου  neozet 35 Α, 63 Α

36) Set Neozet πλήρη 35 Α

37-38) Ασφάλειες τύπου D 80 A, 100 A

39-40) Ασφάλειες μαχαιρωτές μικρές 100 Α, 80 Α

41) Ασφάλειες μαχαιρωτές μεγάλες 100 Α

42) Ασφάλειες Μ38

43) Ρελέ ράγας 4 Νο 63 Α 230V ενδ. τύπου Α.Β.Β

44)  Ρελέ 7,5 KW ενδ. τύπου ABB (τριφασικό, θερμοσυσσωρευτών)

45)  Ρελέ ισχύος 7,5 KW ενδ. τύπου ABB (τριφασικό ) normal close

46)  Ρελέ ισχύος 20Α ( μονοφασικό )

47)  Μονωτικές ταινίες απλές (μισές άσπρες, μισές μαύρες)

48)  Μονωτικές ταινίες φαρδιές

49,50) Λαστιχοταινία 3Μ φαρδιά και στενή

51) ΣΤΑΡΤΕΡ – ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 22W και 4-64W

52)  ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ  1.000W  220-240V

53)  ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W  240V

54)  ΚΟΥΤΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 150Χ110Χ70mm

55) ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ   Αναλογικός ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ ή ισοδύναμο για ημερήσιο/εβδομαδιαίο πρόγραμμα με έξοδο 16Α/250W και διακόπτη δύο θέσεων για συνεχή ή προγραμματισμένη λειτουργία. Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15min. Επίσης να κουμπώνει σε ράγα πίνακα.

56)  Τσοκ νατρίου 70W    ενδ. τύπου SCHWABE ή ισοδύναμο

57)  Τσοκ νατρίου 150W    ενδ.τύπου SCHWABE  ή ισοδύναμο

58)  Τσοκ νατρίου 250W  ενδ. τύπου SCHWABE   ή ισοδύναμο

59)  Τσοκ νατρίου 400W     ενδ.τύπου  SCHWABE ή ισοδύναμο

60)  Τσοκ νατρίου 1000W ενδ.τύπου  SCHWABE ή ισοδύναμο

61) Φωτοκύταρα με ρύθμιση μέρα νύχτα. Φωτοκύτταρο εξωτερικού χώρου στεγανό ενδεικτικου τύπου ABB ή HAGER ή ισοδύναμο , βαθμός προστασίας  ΙΡ54.

62-85) Καλώδια διαφόρων τύπων και διαμέτρου

86-88) Αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες διαροής 4Χ40, 2Χ40, 4Χ63 ενδ. τύπου ΑΒΒ ή ισοδύναμο

89)  Θερμοστάτες καλοριφερ

90)  Επιτηρητής  τάσης ράγας ενδ. τύπου RINGEL RT-818 ή ισοδύναμο 380V AC 10A/250V

91) Ηλεκτρονικός διακόπτης στάθμης 230VAC-50Hz ενδεικτικού τύπου RINGEL RT-814

92) Μπαταρίες 12V 7 Ah Συναγερμού

93) Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 12V 2A,3A

94) Φωτιστικό κολώνας ΔΕΗ το οποίο θα αποτελείται από:

α) βραχίονα από σιδηροσωλήνα 3/4” με ραφή βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 2,65mm ή κατηγορίας medium κατάλληλο για σπείρωμα σύμφωνα με τα ISO -65 ή DIN 2440. Η αντηρίδα θα είναι κατασκευασμένη από λάμα 25Χ5 κατά DIN 1017. Tα υπόλοιπα μεταλλικά εξαρτήματα θα έιναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους 3mm

β)  ανταγαυστήρα ο οποίος θα είναι ολόσωμος από αλουμίνιο χυτοπρεσαριστό . Στην κορυφή του ανταγαυστήρα στη θέση συνδέσεως με το βραχίονα θα γίνεται τυποποιημένη κοχλίωση 3/4” για σωλήνα. Για τη στεθεροποίηση της σύνδεσης θα υπάρχει και κοχλίας ασφάλισης επικαδμιωμένος . Οι ανταγαυστήρες θα παραδίδονται με λυχνιολαβές από πορσελάνη με τις επαφές κατά προτίμηση στον πυθμένα τους, τα μεταλλικά τους μέρη θα είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο διπλής μόνωσης, τύπου Ε27 κατά IEC 61 και IEC 238

Λιτόχωρο   06.04.2020

| Ο Συντάξας Μαυρομμάτης Ζαχαρίας Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε MSc | Ο Προϊστάμενος Τ.Υ Ηρακλής Χατζημήτρος Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |