| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2019 | Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου - Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προσφορές με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι πλήρεις και να καλύπτουν τις απαιτήσεις της μελέτης όσον αφορά όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών (κινητήρας, σασμάν, υπερκατασκευές, σύστημα διεύθυνσης κλπ) καθώς και για τις εργασίες τοποθέτησης.

Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντιστοίχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα - συμβατότητα αλλά και καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και τις υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών, τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. Τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των ανταλλακτικών, ζητούνται ανταλλακτικά γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων ή εφάμιλλα σύμφωνα με την 1400/2002 και 461/2010  οδηγία της Ε.Ε, τα οποία θα φέρουν σήμανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται, σύμφωνα με τον Νόμο ή Οδηγία της Ε.Ε.. και ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα για τα οποία δεν υπάρχει απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE.

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, η δε άμεση αποκατάσταση των βλαβών είναι αναγκαία προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου και τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία θα πρέπει ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων να μην υπερβαίνει τις (2) δύο εργάσιμες ημέρες Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν έχουν απόθεμα σε ανταλλακτικά λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση πχ. όταν το ανταλλακτικό δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει απόθεμα στο εργοστάσιο, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας.

Ειδικά για τμήμα 7 (ΕΛΑΣΤΙΚΑ)  απαιτούνται τα κάτωθι :

Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στα πλαϊνά των ελαστικών θα αναγράφονται με ανάγλυφα σύμβολα (γράμματα - αριθμούς) τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Οι διαστάσεις.

- Ο τρόπος κατασκευής (π.χ. radial).

- O δείκτης φορτίου και ταχύτητας.

- Ο αριθμός των λινών.

- Η ημερομηνία κατασκευής (DOT).

- Η έγκριση καταλληλότητας του κανονισμού της Ε.Ε.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούργια και δεν πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμωσης

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής που να μην απέχει χρονικά περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής τους.

Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα.

Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης (Ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται.

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, η δε άμεση αποκατάσταση της βλάβης είναι αναγκαία προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου και τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των ελαστικών να είναι σχετικά μικροί. Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τον ανάδοχο, εκτός εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), οπότε η αντικατάσταση όσων ελαστικών που απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 6ωρου, από την τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας στον ανάδοχο.

Τρόπος και τόπος τοποθέτησης των ελαστικών .

Εάν οι εγκαταστάσεις του αναδόχου της προμήθειας ή του τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος και θα δηλωθεί από τον ανάδοχο κατά την διαγωνιστική διαδικασία, βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων από το  από το αμαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται στο Λιτόχωρο, οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου σε ότι αφορά τα φορτηγά ,ημιφορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ σε ότι αφορά τα μηχανήματα έργου η αντικατάσταση των ελαστικών θα γίνεται από κινητό συνεργείο του αναδόχου στο εργοτάξιο του Δήμου. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου, βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων και μέχρι το όριο των σαράντα (40) χιλιομέτρων, ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αντικατάστασης του συνόλου των ελαστικών στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου. Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος ή μηχανήματος έργου η αντικατάσταση θα γίνεται στο σημείο ακινητοποίησης άμεσα.

Η απόσταση των εγκαταστάσεων του αναδόχου της προμήθειας των ελαστικών (είτε του συμμετέχοντα είτε των τρίτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται) πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη ακτίνα 40χλμ (σαράντα χιλιομέτρων) από το αμαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται στο Λιτόχωρο.

Ειδικά για το τμήμα 8 (αναγόμωση και επισκευή ελαστικών) ισχύουν και τα κάτωθι :

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου θα προβεί στην αναγόμωση των ελαστικών επισώτρων των οχημάτων του πλήρως τοποθετημένα με την μέθοδο της ψυχρής αναγόμωσης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την επισκευή και αναγόμωση ελαστικών επισώτρων.

Ελαστικά στα οποία απαιτείται η τοποθέτηση μέχρι και δύο (2) μασόν για την αναγόμωσή τους, θα αναγομώνονται στην ίδια τιμή της προσφοράς. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιστρέφονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου από τον ανάδοχο. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης ακατάλληλων ελαστικών (σπασμένα λινά, πλαϊνά κλπ), αυτά θα επιστρέφονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου από τον ανάδοχο.

Τα αναγομωμένα ελαστικά θα φέρουν στην μία τουλάχιστον πλευρά τους ένδειξη όπου θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο (όπως φαίνεται π.χ. στο Σχήμα 1) το διακριτικό Ε και έναν αριθμό ο οποίος δηλώνει την χώρα στην οποία εκδόθηκε η έγκριση της μονάδας για παραγωγή αναγομωμένων ελαστικών και εκτός κύκλου το διακριτικό 109 R - ******  όπου ****** δηλώνει τον αριθμό έγκρισης για την παραγωγή αναγομωμένων ανταλλακτικών.

Ε 1

- 109 R-******

Σχήμα 1

Τα υλικά αναγόμωσης θα είναι υψηλής ποιότητος ώστε να παρουσιάζουν μεγάλη αντιολισθητική ικανότητα, αντοχή, την καλύτερη δυνατή πρόσφυση για όλες τις συνθήκες λειτουργίας και υψηλή χιλιομετρική απόδοση (τουλάχιστον 40.000 Km).

Η αναγόμωση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των αναγομώσεων που ζητούνται χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης για αυτόν τον λόγο. Εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), οπότε η αντικατάσταση όσων ελαστικών που απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εξαγωγή και η τοποθέτηση των ελαστικών (εξωτερική εργασία)  στα όρια της εδαφικής  περιφέρειας του Δήμου

Τα στελέχη τοv αναγομωμένων ελαστικών θα παρέχονται  από τον Δήμο. Σε περίπτωση αδυναμίας του δήμου να παρέχει τα στελέχη αυτά θα τα προμηθεύει ο ανάδοχος με αντίστοιχη χρέωση στο Δήμο. Η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 6ωρου, από την τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας στον ανάδοχο.

Τα προς αναγόμωση ελαστικά θα επιλέγονται, θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται στην υπηρεσία, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Τρόπος και τόπος επισκευής ελαστικών (βουλκανισμός με τοποθέτηση μανσόν)

Η επισκευή των ελαστικών (βουλκανισμός με τοποθέτηση μανσόν)  θα γίνεται από τον ανάδοχο εντός 6ωρου, από την τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας.

Η απόσταση των εγκαταστάσεων του αναδόχου για την αναγόμωση και την επισκευή των ελαστικών (είτε του συμμετέχοντα είτε των τρίτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται) πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη ακτίνα 40χλμ (σαράντα χιλιομέτρων) από το αμαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται στο Λιτόχωρο.

Ειδικά για το τμήμα 12 τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών είναι  τα κάτωθι :

Οριζόντια βούρτσα (κεντρική)  - (σάρωθρο Johnston  600 & 650 series)

Βρίσκεται κάτω από το όχημα και αποτελείται από σαράντα πέντε (45) πλαστικούς δακτυλίους οι οποίοι  είναι κατασκευασμένοι με τριχίδια από προπυλένιο. Παίρνει κίνηση κατ' ευθείαν από τον υδραυλικό κινητήρα. Ανασύρεται και τοποθετείται σε θέση λειτουργίας με την βοήθεια δύο (2) αεροκίνητων κυλίνδρων (Pneumatic Cylinders). H πίεση της επί του οδοστρώματος είναι ρυθμιζόμενη. Η γωνία της ως προς τον άξονα οχήματος ρυθμίζεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ προς τα δεξιά ή αριστερά του οχήματος, για να κατευθύνει τα απορρίμματα ανάλογα με την πλευρά της οδού, που σαρώνει το μηχάνημα.

Διαστάσεις κεντρικής (οριζόντιας) βούρτσας:

Εξωτ. διάμετρος δακτυλίου : 381 χιλιοστά.

Εσωτ. διάμετρος δακτυλίου: 127 χιλιοστά.

Μήκος: 1300 χιλιοστά.

Ταχύτητα περιστροφής: 160 στροφές το λεπτό, σταθερές.

Πλευρικές βούρτσες - βούρτσες ρείθρων – (σάρωθρο Johnston  650 series)

Οι ξύστρες – πλαϊνές σκούπες διαμέτρου Φ40 είναι τοποθετημένες σε βάση κατασκευασμένη από πλαστικό πολυουρεθάνης πάχους 2,40 cm και θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις :

- διάμετρος βάσης στήριξης σκούπας Α=42,3 cm.

- πάχος βάσης Β = 2,4 cm.

- μήκος ατσαλοσύρματος από τη βάση Γ = 29 cm.

- ύψος σκούπας Δ = 26,5 cm (επιπλέον 2,40 cm το πλάτος της βάσης).

Τα ελάσματα θα είναι τοποθετημένα με αριθμό πυκνότητας 15 ελασμάτων ανά οπή σε τέσσερεις (-4-) σειρές. Η κλίση με την οποία είναι τοποθετημένο το ατσαλόσυρμα στην βάση θα είναι 30ο.

Παίρνουν κίνηση από υδραυλικούς κινητήρες  και οι βραχίονες στήριξης και ανάρτησης αυτών τις ανασύρουν ή τις τοποθετούν αυτόματα σε θέση εργασίας με την βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου (Hydraulic cylinder). Η πίεση της βούρτσας πάνω στο δρόμο, καθώς και η γωνία της θέσης της μπορούν να ρυθμιστούν. Η δε ταχύτητα περιστροφής τους μπορεί να ρυθμιστεί από τις  0 - 120 στροφές το λεπτό.

Πλευρικές βούρτσες – Βούρτσες ρείθρων Φ32 –(σάρωθρο Johnston  600 series)

Οι βούρτσες ρείθρων Φ32  είναι τοποθετημένες σε ξύλινη βάση κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης για να μην προσβάλλεται από την υγρασία, πάχους 2,90 cm με τις ακόλουθες διαστάσεις:

- διάμετρος βάσης στήριξης

σκούπας Α=31,9 cm.

- πάχος βάσης Β = 2,9 cm.

- μήκος ατσαλοσύρματος από τη βάση Γ = 25 cm.

- ύψος σκούπας Δ = 24 cm (επιπλέον 2,90 cm το πλάτος της βάσης).

Τα ελάσματα θα είναι τοποθετημένα με αριθμό πυκνότητας 15 ελασμάτων ανά οπή σε τρείς (-3-) σειρές.

Η κλίση με την οποία θα είναι τοποθετημένο το ατσαλόσυρμα στην βάση θα είναι 30ο.

Το σύρμα θα είναι από υλικό αρίστης ποιότητας (Superflex BRT), μεγάλης ελαστικότητας, εύκαμπτο, το οποίο όταν λυγίζει θα επανέρχεται στην αρχική του θέση.

## Σωλήνας αναρρόφησης οροφής (σάρωθρο Johnston  600 & 650 series).

Στην κορυφή της δεξαμενής απορριμμάτων υπάρχει αναρτημένος σε περιστρεφόμενο στήριγμα κατά 300 μοίρες ειδικός σωλήνας αναρρόφησης με διάμετρο 200mm, που μπορεί να αναρροφήσει απορρίμματα σε απόσταση μέχρι 5m από το όχημα. Ο  χειρισμός του είναι πολύ εύκολος, λόγω της ειδικής ανάρτησης. Φέρει μεταλλική προέκταση, η οποία χρησιμοποιείται στον καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων με αναρρόφηση. Επίσης, ο σωλήνας αυτός μπορεί να κάνει κινήσεις πάνω και κάτω σε απόσταση δύο μέτρων.

Για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 10 ο χρόνος εγγύησης για την καλή εκτέλεση των εργασιών και των ανταλλακτικών καθορίζεται από τον προσφέροντα με την υποβολή της προσφοράς του και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή κακή συντήρησή του.

Για τα τμήματα 7, 8  και 11 ο χρόνος εγγύησης για τα υλικά  καθορίζεται από τον προσφέροντα με την υποβολή της προσφοράς του και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας και τις προμήθειας των ανταλλακτικών, που προϋποθέτει άμεση επίλυση των βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν αλλά και επιτόπιες εργασίες επί 24ώρου βάσεως καθώς και για οικονομικούς λόγους -δεδομένου ότι μια μεγάλη απόσταση θα καθιστούσε ασύμφορη την μετακίνηση των οχημάτων- θα πρέπει η έδρα των εγκαταστάσεων του αναδόχου ή του τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος και θα δηλωθεί από τον ανάδοχο κατά την διαγωνιστική διαδικασία, να βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των ενενήντα (90) χιλ. από το αμαξοστάσιο του Δήμου το οποίο βρίσκεται στο Λιτόχωρο.

(Ισχύει για τα τμήματα1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 10 και 13)

Προκειμένου ο Δήμος να εξασφαλίσει τα παραπάνω αναφερόμενα οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία πρέπει να  επισυνάψουν στην προσφορά τους τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει :

- το όχημα ή τα οχήματα που διαθέτει ως κινητή μονάδα επισκευής ελαστικών

- ότι εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), η αντικατάσταση όσων ελαστικών απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

- Η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου θα γίνεται το αργότερο εντός 6ωρου, από την τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας.

(για τα τμήματα 7 και 8)

2) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι:

- Όλα τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι της καλύτερης ποιότητας γνήσια ή συμβατά (ανάλογα) εφόσον αυτά καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.

- Είναι σε θέση εάν αυτό ζητηθεί να αποδείξω επί ποινή αποκλεισμού τη γνησιότητα - συμβατότητα και καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών (συμβατά) με κατάθεση αναλόγων πιστοποιητικών από τους κατασκευαστικούς οίκους.

- Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών για ένα έτος και σε περίπτωση μη κατάλληλου μη συμβατού ανταλλακτικού έχω την υποχρέωση ως ανάδοχος να το αντικαταστήσω άμεσα με άλλο κατάλληλο.

- τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται, σύμφωνα με τον Νόμο ή Οδηγία της Ε.Ε..

- τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).

- έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων

(για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 10)

3) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει :

- τα ελαστικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

- τα ελαστικά θα να είναι καινούργια και δεν θα έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμωσης

- στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης (Ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται.

- εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού),  η αντικατάσταση όσων ελαστικών  απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

( για το τμήμα 7)

4) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται :

η μάρκα των προσφερόμενων ελαστικών αναλυτικά για κάθε διάσταση ελαστικών όπως αυτά αναφέρονται στο τμήμα 7. Σημειώνεται ότι για κάθε διάσταση πρέπει να δηλωθεί μία μάρκα ελαστικών η οποία μπορεί να διαφέρει από διάσταση σε διάσταση. Η αναγραφή περισσότερων της μιας μάρκας θεωρείται εναλλακτική προσφορά πράγμα που επισύρει απόρριψη της προσφοράς.

( για το τμήμα 7)

5) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται :

ο τόπος εγκατάστασης του συνεργείου του  ή του τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος καθώς και η απόσταση αυτού από το αμαξοστάσιο του Δήμου το οποίο βρίσκεται στο Λιτόχωρο.

( για το τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 13)

6) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι :

- Διαθέτει το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβουν να εκτελέσουν

- Θα δέχεται έλεγχο-αυτοψία στο συνεργείο τους από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση εκ μέρους της επιτροπής

- Κατά την διάρκεια που τα οχήματα βρίσκονται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα

- Υποχρεούται να αναλάβει, με δική του οικονομική επιβάρυνση και με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο Νόμος) τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης υπαιτιότητάς του οποιαδήποτε χρονική στιγμή

- Εγγυάται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας του, η δε χρονική εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1) χρόνου.

- Ο χρόνο παράδοσης των οχημάτων δεν θα ξεπερνά τις δύο εργάσιμες ημέρες.

- Το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του ±5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νομίμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής.

- εγγυάται την ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων του τμήματος της σύμβασης για το οποίο συμμετέχει, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.

- Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος στο δρόμο η επιχείρηση υποχρεούται να μεταβεί και να επισκευάσει επί
τόπου το ακινητοποιημένο όχημα και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να το παραλάβει και να το μεταφέρει στο
συνεργείο της προς επισκευή με δικά της μέσα και έξοδα.

- Όσον αφορά στα μηχανήματα που δεν μπορούν να μεταβούν οδικώς στο συνεργείο (όπως πχ. φορτωτές) η
επιχείρηση υποχρεούται εφόσον αδυνατεί να τα επισκευάσει επί τόπου να τα παραλάβει, να τα μεταφέρει στο
συνεργείο της προς επισκευή και να τα παραδώσει στο Δήμο με δικά της μέσα και έξοδα.

- Θα  είναι σε θέση εντός μιας εργάσιμης ημέρας, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

(για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 10)

7) Άδεια λειτουργίας συνεργείου, σχετική με το αντικείμενο του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν, η οποία να είναι σε ισχύ.

(για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 13)

8) Έναρξη επαγγέλματος από την εφορία

(για το τμήμα 10)

9) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει :

τον οίκο κατασκευής των υλικών αναγόμωσης και ότι τα ελαστικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

( για το τμήμα 8)

10) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι :

τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω μελέτη

( για τα τμήματα 11 και 12)

11) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι :

Οι συσσωρευτές  θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

(για το τμήμα 11)

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 05-12-2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

| Ο Συντάξας Γρηγοριάδης Ιωάννης ΔΕ Οδηγών (με πτυχίο μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων) | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Μπονοβόλιας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός T.E.,Μ.Sc. | Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Βασιλούδας Βασίλης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |